权利要求书

一种镁基-海水法船用脱硫系统，其特征在于：主要包括脱硫塔(1)、海水冷却喷雾单元、浆料罐(2)、多级喷淋装置、海水(5)，在所述的脱硫塔(1)下部设有浆料池(4)，浆料池(4)上部为多级喷淋装置，通过氧化风机(17)向浆料池(4)中通入氧气，通过海水泵(8)向浆料池(4)中通入海水，浆料池(4)底部设有排出泵(15);所述的浆料罐(2)的上部设有蒸汽(6)、氧化镁粉(7)、海水管道，其中蒸汽管道上设有电动蒸汽阀(11)，海水管道上设有海水流量计(9)，浆料罐(2)中设有搅拌器，浆料罐(2)下端出料管道设有变频管道泵(12)，出料管道上还设有浆料流量计(13)并连接到多级喷淋装置;多级喷淋装置还通过喷淋泵(14)连接到浆料池(4);锅炉烟气(18)经过依次设有电动蝶阀(19)、变频风机(20)、烟气流量计(21)的排烟管道进入海水冷却喷雾单元，海水冷却喷雾单元顺锅炉烟气通风方向喷雾，经冷却的锅炉烟气进入脱硫塔(1);脱硫塔(1)顶部设有除雾网和新水喷淋装置，处理后烟气(22)从脱硫塔的排烟口进入烟囱(3)并排出，排烟口侧壁设有SO2分析仪探头;浆料池(4)中还设有pH计，浮子式液位计。