权利要求书

1.一种菱镁矿除钙反应釜，其特征是，它包括釜体(4)、搅拌器(7)、搅拌轴(6)、液相物料进口(9)、固相物料进口(3)、浆液出口(8)、传动电机(1)和减速机(2);所述釜体(4)的顶部正上方设有减速机(2)，所述减速机(2)的上方与传动电机(1)相连，减速机(2)的下方与搅拌轴(6)连接，所述搅拌轴(6)进入釜体(4)内，所述搅拌轴(6)的下端连接搅拌器(7)，所述搅拌器(7)位于釜体(4)内底部的上方;所述釜体(4)顶部的两侧分别设有液相物料进口(9)和固相物料进口(3)，所述釜体(4)的下端设有浆液出口(8)。

2.如权利要求1所述的一种菱镁矿除钙反应釜，其特征是，所述反应釜釜体外壁面设置有半圆管换热器(5)，半圆管紧挨釜体壁环绕。

3.如权利要求1所述的一种菱镁矿除钙反应釜，其特征是，所述搅拌器(7)为装有三宽叶旋桨式搅拌器。

4.如权利要求1所述的一种菱镁矿除钙反应釜，其特征是，所述传动电机(1)采用变频器调速。

5.如权利要求1所述的一种菱镁矿除钙反应釜，其特征是，所述搅拌器(7)的下部距反应釜底部10～20cm。