附件

镁行业规范条件

为推进镁行业供给侧结构性改革，促进行业技术进步，推动行业高质量发展，制定本规范条件。

本规范条件适用于已建成投产的镁矿山、采用硅热法冶炼工艺的镁冶炼企业，是促进行业技术进步和规范发展的引导性文件，不具有行政审批的前置性和强制性。

本规范条件不包含电解法镁冶炼企业，鼓励发展电解法镁冶炼工艺，相关要求另行制定。

一、总体要求

（一）镁矿山、冶炼企业应靠近具有资源、能源优势地区，须符合国家及地方产业政策、矿产资源规划、环保及节能法律法规和政策、矿业法律法规和政策、安全生产法律法规和政策、行业发展规划等要求。其中，镁矿山企业须依法取得采矿许可证和安全生产许可证。采矿权人应按照批准的矿产资源开发利用方案、初步设计和安全设施设计进行矿山建设和开发，严禁无证开采、乱采滥挖和破坏环境、浪费资源。

二、质量、工艺和装备

（二）镁矿山、冶炼企业应建立、实施并保持满足GB/T19001要求的质量管理体系，并鼓励通过质量管理体系第三方认证。原镁产品质量应符合《原生镁锭》（GB/T3499）。

（三）镁冶炼企业须选择符合要求的白云石资源，采用生产效率高、能耗低、环保达标、资源综合利用效果好、安全可靠的先进生产工艺系统。须拥有资源综合利用，节能，还原和精炼车间的冶炼尾气余热回收，收尘，二氧化硫、氮氧化物尾气治理等工艺及设备，不得采用国家明令禁止或淘汰的设备、工艺。配备的工艺及设备须满足国家《节约能源法》《清洁生产促进法》《环境保护法》等法律法规的要求。

（四）煅烧系统应采用节能环保型回转窑，以气体为燃料的可控竖窑等先进煅烧设备。配料制球系统应采用自动控制配料，实现机械化操作，物料输送系统全封闭。还原系统应采用蓄热式高温空气燃烧技术还原炉，用能有计量，进料、出渣实现机械化。精炼系统应采用坩埚熔化，用气体燃料；用电炉或煤气保温，连铸机浇注。

（五）鼓励有条件的企业开展智能矿山、智能工厂建设。鼓励矿山企业按照《智慧矿山信息系统通用技术规范》（GB/T34679）要求，开展智慧矿山建设；冶炼企业所有炉窑须实现自动化控制（PLC、DCS等），鼓励有条件的企业应用智能化装备，建立企业智能数据采集、生产管理、决策分析系统，逐步实现安全高效、节能降耗、绿色循环的发展目标。

三、能源消耗

（六）镁企业应建立、实施并保持满足GB/T23331要求的能源管理体系，并鼓励通过能源管理体系第三方认证。能源计量器具应符合《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167）的有关要求，鼓励企业建立能源管控中心，所有企业能耗须符合国家相关标准的规定。

（七）镁冶炼企业吨镁综合能耗在4.5吨标准煤及以下。

（八）禁止用原煤直接加热各种炉窑（部分企业回转窑喷煤粉除外）。

四、资源综合利用

（九）镁矿山企业的开采回采率指标应符合原国土资源部颁布的《关于镁、铌、钽、硅质原料、膨润土和芒硝等矿产资源合理开发利用“三率”最低指标要求（试行）的公告》（2017年第43号）中的相关要求。

（十）镁冶炼企业的吨镁白云石用量在10.5吨及以下，硅铁（Si>75%）用量在1.05吨及以下，新水消耗在10吨及以下。

（十一）镁冶炼企业的还原镁回收率应不低于80%、硅利用率不低于75%、粗镁精炼回收率不低于96%。

（十二）鼓励镁冶炼企业积极研发镁还原渣综合利用技术，利用镁还原渣生产镁渣硅酸盐水泥等建材产品，镁还原渣综合利用率应不低于70%，减少废渣排放。

（十三）提高还原炉、回转窑等主要工序的生产全过程余热利用水平，包括高温烟气的余热等。

五、环境保护

（十四）镁矿山、冶炼企业须遵守环境保护相关法律、法规和政策，应建立、实施并保持满足GB/T24001要求的环境管理体系，并鼓励通过环境管理体系第三方认证。

（十五）镁矿山企业应按照《有色金属行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0320）要求，开展绿色矿山建设，最大限度减少对自然环境的扰动和破坏，贯彻“边开采、边治理”的原则，编制矿山地质环境保护与土地复垦方案、矿山生态环境保护与恢复治理方案，切实履行矿山地质环境保护与土地复垦等责任义务，及时开展矿山生态环境治理和地质环境恢复，复垦矿山占用土地和损毁土地。

（十六）镁冶炼企业须按《排污单位自行监测技术指南 有色金属工业》（HJ 989）等相关标准规范开展自行监测，应安装、使用自动监测设备的，须依法安装配套的污染物在线监测设施，与生态环境主管部门的监控设备联网，保障监测设备正常运行，鼓励开展厂内降尘监测；须依法领取排污许可证后，方可排放污染物，并在生产经营中严格落实排污许可证规定的环境管理要求。物料储存、转移输送、装卸和工艺过程等环节的无组织排放须加强控制管理，制定相应的环境管理措施，满足有关环保标准要求。

（十七）镁矿山、冶炼企业废水、废气等污染物排放不得超过国家或地方的相关污染物排放标准，排放总量不超过生态环境主管部门相关管理要求。

（十八）固废不具备资源化条件的企业应设有专用的废渣堆存处置场地，并符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599）。危险废物的产生、收集、贮存、运输及处置应严格执行危险废物相关管理规定。

（十九）厂内噪声符合国家或地方相关排放标准要求。采用低噪音设备和设置隔声屏障等进行噪声治理。

（二十）推行清洁生产，降低产污强度，镁生产企业应依法定期实施清洁生产审核，并通过评估验收。

（二十一）镁企业两年内未发生重大或者特别重大环境污染事件和生态破坏事件。

六、安全生产与职业病防治

（二十二）镁企业须遵守《安全生产法》《矿山安全法》《职业病防治法》《社会保险法》等法律法规，应建立、实施并保持满足GB/T28001要求的职业健康安全管理体系，并鼓励通过职业健康安全管理体系第三方认证。

（二十三）镁企业须执行保障安全生产和职业病危害防护的《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000）《镁及镁合金冶炼安全生产规范》（GB29742）等法律法规和标准规范，应建立企业安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制。积极推进安全生产标准化工作，强化安全生产基础建设，履行企业安全生产主体责任。企业排土场设计和建设应符合《有色金属矿山排土场设计标准》（GB50421）等相关法律法规和标准的要求。

（二十四）镁企业须依法纳税，合法经营，依法参加养老、失业、医疗、工伤等各类保险，按国家规定投保安全生产责任险，并为从业人员足额缴纳相关保险费用。

（二十五）镁企业两年内未发生较大、重大和特别重大生产安全事故。

七、规范管理

（二十六）镁行业企业规范条件的申请、审核及公告

1.工业和信息化部负责镁行业企业规范管理。

2.凡已建成投产1年以上（含1年）的镁行业企业，均可依据《镁行业规范条件》自愿申请公告。申请公告企业须编制《镁行业企业规范公告申请报告》（见附1），并按要求提供相关材料，企业法定代表人、填报人和审核人须对申请材料的完整真实性负责并承担相应责任。

3.省级工业和信息化主管部门负责接收本地区相关企业规范条件申请和初审，中央企业自审。初审或自审单位须按规范条件要求对申报企业进行核实，提出初审或自审意见，附企业申请材料一并报送工业和信息化部。

4.工业和信息化部集中接收相关部门或单位报送的申请材料，并委托行业协会等机构组织有关专家对申请企业报告进行复审，必要时组织现场核查。

5.工业和信息化部对通过复审的企业进行审查，必要时征求生态环境部等部门意见，对符合规范条件的企业进行公示，无异议的予以公告，并抄送有关部门。

（二十七）公告企业实行动态管理

工业和信息化部对公告企业名单进行动态管理。每年3月底前，规范企业应向所在地省级工业和信息化主管部门提交上年度的自查报告（见附2），省级工业主管部门负责审查，并将审查结果报工业和信息化部；中央企业自查，并将自查结果报工业和信息化部。工业和信息化部组织协会对公告企业进行抽查。鼓励社会各界对公告企业规范情况进行监督。公告企业有下列情况之一的，将撤销其公告：

1.填报相关资料有弄虚作假行为的；

2.拒绝开展年度自查、接受监督检查和不定期现场核查的；

3.不能保持规范条件要求的；

4.主体生产设备关停退出或停产1年及以上的；

5.发生重大产品质量问题、重大环境污染事件或生态破坏事件、较大及以上生产安全事故、重大社会不稳定事件，造成严重社会影响的；

6.存有国家明令淘汰的落后产能的。

拟撤销公告的，工业和信息化部将提前告知有关企业、听取企业的陈述和申辩。被撤销公告的企业，原则上自整改完成之日起，12个月后方可重新提出申请。

已公告的规范企业如发生重大变化（异地改造，原地改造且主体工艺发生变化）须提出变更申请，重新填报《镁行业企业规范公告申请报告》，经省级工业和信息化主管部门核实后，报工业和信息化部；中央企业直接报工业和信息化部。工业和信息化部将进行变更公告。

八、附则

（二十八）本规范条件中涉及的标准规范和相关政策按其最新版本执行。

（二十九）本规范条件自2020年3月30日起施行。2011年3月7日公布的《镁行业准入条件》（中华人民共和国工业和信息化部公告2011年第7号）和《镁冶炼企业准入公告管理暂行办法》（工信部原〔2011〕40号）同时废止。本规范条件发布前已公告的企业，如需继续列入公告名单应提出申请，按照本规范条件新修订的内容进行复验。

（三十）本规范条件由工业和信息化部负责解释，并根据行业发展情况进行修订。

附：1.镁行业企业规范公告申请报告

2.镁行业规范企业     年度自查报告

附1

镁行业企业规范公告申请报告

企业名称：________________（加盖公章）

企业法定代表人：__________（签    字）

填 报 人：________________（签    字）

联系电话：________________

审 核 人：________________（签    字）

申请日期：________________

镁行业企业规范公告申请报告大纲

一、企业基本情况

企业名称、所有制形式、注册地址、成立时间、法定代表人、现有职工人数、现有生产能力、上年度实际产量、销售收入、利润等生产经营情况（并附表格，格式见附表1）。需提供营业执照、有关项目核准或备案等审批文件、土地证等基本证件复印件。

二、企业布局

1.企业布局描述（可配图片或照片），是否符合相关规划。

2.建成投产时间和最后核定生产规模。

3.企业现有生产规模及有关情况描述。

三、质量、工艺和装备

1.企业质量管理体系描述，提供相关第三方认证的GB/T19001质量管理体系的相关材料或者有关情况的文字说明。

2.企业采用的生产工艺和主要装备情况（并附表格，格式见附表2，可配主要装备照片）。

四、能源消耗

1.企业能源管理体系描述，能源、水计量器具配备情况和能源管控中心的建设情况描述。可提供相关第三方认证的GB/T23331能源管理体系的相关材料或者有关情况的文字说明。

2.企业能源消耗情况（并附表格，格式见附表3）。

3.企业通过节能审查情况，并说明有关要求的落实情况。

五、资源综合利用

1.企业节能和资源综合利用设施及运行情况（可配主要设施照片）。

2.企业资源综合利用情况（并附表格，格式见附表3）。

六、环境保护

1.企业通过建设项目环境影响评价，并自验收备案。并说明环评和竣工验收批复提出的有关要求落实情况。

2.企业环境管理体系描述，可提供相关第三方认证的GB/T24001环境管理体系的相关材料或者有关情况的文字说明。

3.企业环境保护措施及环境污染监测设施综合描述（主要设施可配照片）。

4.排污许可证和执行报告复印件，并说明污染物总量减排任务完成情况。

5.环境应急预案的备案情况，包括环境风险评估和应急资源调查情况。

6.一般工业固体废物利用处置情况，危险废物利用、处置、流转情况（无害化处理、处置协议等材料）。

7.企业应对申请公告当年及上一年度内是否符合环保法律法规、是否发生环保违法违规行为等情况做出说明，如因环境违法违规行为受到处罚或责令整改的，应提供整改完成的相关材料。

8.自行监测情况，包括监测方案的制定，自行监测开展情况以及信息公开情况。

七、安全生产与职业病防治

1.企业安全生产和职业卫生管理体系描述，可提供相关第三方认证的GB/T28001职业健康安全管理体系的相关材料或者有关情况的文字说明。

2.涉及危险化学品和矿山的，应提供企业所在地应急管理部门颁发的相关许可证书，如不能提供应进行文字说明。

3.企业上缴税收和交纳职工社会保险情况。

4.安全生产标准化证书复印件，如不能提供应进行文字说明。

5.企业应对申请公告当年及上一年度内是否符合安全生产法律法规、是否发生安全生产违法违规行为等情况做出文字说明，如因安全生产违法违规行为受到处罚或责令整改的，应提供整改完成的相关材料。

注：所有材料及说明的复印件需加盖本单位公章。如不能提供要求的材料，须说明情况。

附表1

企业基本情况表

| 企业名称 |  |  | 成立时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 邮编 |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |
| 联 系 人 |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  | E-mail |  |
| 经济类型 | □国有 □集体 □民营 □外商独资 □中外合资 □港澳台投资 |  |  |  |
| 企业形式 | □有限责任 □股份有限 □股份合作制 □个人独资 |  |  |  |
| 股权结构 |  |  |  |  |
| 是否上市公司 | □A股 □B股 □H股 □其他 |  |  |  |
| 是否通过 相关认证 | □质量管理体系 □能源管理体系 □环境管理体系 □职业健康安全管理体系 □其它__________ |  | 银行信 用等级 |  |
| 人员情况 | 全体员工 人，其中：从事生产 人，管理 人，技术 人。 |  |  |  |
| 项 目 |  | 原镁 |  |  |
| 填报上年度生产能力（万吨/年） |  |  |  |  |
| 填报上年度实际产量（万吨） |  |  |  |  |
| 填报上年度销售收入（万元） |  |  |  |  |
| 填报上年度利润（万元） |  |  |  |  |
| 填报上年度企业上缴税金总额（万元） |  | 总额： 万元，其中： 环保税 万元 |  |  |
| 填报上年度企业资产总额（万元） |  |  |  |  |
| 填报上年度企业净资产（万元） |  |  |  |  |
| 企业用地总面积（平方米） |  |  |  |  |

附表2

现有主要生产装备基本情况表

| 序号 | 产品名称 | 生产能力（万吨） | 总投资（万元） | 开工时间 | 投产时间 | 原料来源 | 主体生产工艺技术和装备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 国内白云石产地 |  |
| 1 | 白云石 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 原镁 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：按工艺流程填报主体设备规格、型号和数量。

附表3

企业能源消耗及资源综合利用情况表

| 序号 | 项目 | 项 目 名 称 | 企业实际值 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镁矿山 | 开采回采率（%） |  |  |
| 1 | 镁冶炼企业 | 硅热法镁冶炼工艺综合能耗（吨标煤/吨镁） |  |  |
| 2 |  | 白云石（吨/吨镁） |  |  |
| 3 |  | 硅铁（吨/吨镁） |  |  |
| 4 |  | 上年度企业总新水取水量（万吨） |  |  |
| 5 |  | 还原镁回收率（%） |  |  |
| 6 |  | 硅铁中硅利用率（%） |  |  |
| 7 |  | 粗镁精炼回收率（%） |  |  |
| 8 |  | 镁还原渣综合利用率（%） |  |  |

附2

镁行业规范企业     年度自查报告

企业名称：________________（加盖公章）

企业法定代表人：__________（签    字）

填 报 人：________________（签    字）

联系电话：________________

审 核 人：________________（签    字）

填报日期：________________

镁行业规范企业自查报告大纲

一、企业概况

（一）申报企业基本情况

文字概述，并填报完成附表1—“企业基本情况表”。

（二）企业变更情况

填报下表，并用文字具体描述变更情况。

企业变更情况一览表

| 类型 | 是否变更 |
| --- | --- |
| 名称变化 |  |
| 与其它规范企业兼并、重组 |  |
| 产能变化1 |  |
| 主体装备或工艺变化2 |  |
| 企业搬迁2 |  |
| 企业分立2 |  |
| 与非规范企业兼并、重组2 |  |
| 其他 |  |

注：1.需提供地方有关部门的备案文件

2.需重新提出纳入《镁行业规范条件》管理申请。工业和信息化部按照《镁行业规范条件》规定进行审查。

（三）相关材料

1.企业名称变化的相关说明。

2.企业兼并重组的相关说明。

3.产能变化的相关说明。

4.装备变化的相关说明。

5.其他。

二、产品质量

（一）产品情况

文字描述企业产品结构、品种、质量、上一年度产量情况。填报附表2—“现有主要产量变化情况表”。

（二）相关材料

1.相关产品认证。

2.其它。

（变化部分需要填报，与申请时无变化不需要填报）

三、工艺与装备

填报完成附表3—“现有主要生产装备变化情况表”。

（变化部分需要填报，与申请时无变化不需要填报）

四、环境保护

（一）主要污染物排放情况说明

1.大气污染物排放达标情况。

2.水污染物排放达标情况。

3.固体废物产生、利用、处置、流转情况。

（二）相关材料

1.有效期内的排污许可证和上一年的年度执行报告。

2.企业上年度自行监测情况，包括监测方案的制定，自行监测开展情况以及信息公开情况”。

3.对上年度内是否符合环保法律法规、是否发生环保违法违规行为等情况做出说明，如因环境违法违规行为受到处罚或责令整改的，应提供整改完成的相关材料。

五、能源消耗和资源综合利用

填报完成附表4—“企业能源消耗及资源综合利用情况表”。如果企业实际值与上一年度发生变化较大，需要说明原因并写出采取的措施。

六、安全、职业卫生和社会责任

（一）安全、职业卫生和社会责任

1.简要描述企业安全、职业卫生和社会责任。

2.对上年度内是否符合安全生产法律法规、是否发生安全生产违法违规行为等情况做出文字说明，如因安全生产违法违规行为受到处罚或责令整改的，应提供整改完成的相关材料。

（二）相关材料

上年度纳税、社保缴纳的相关材料，如不能提供应进行文字说明。

注：所有材料及说明复印件需加盖本单位公章。如不能提供要求的材料，须说明原因。文字和附表均需要填写完成。

附表1

企业基本情况表

| 企业名称 |  |  |  | 成立时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮编 |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  | E-mail |  |
| 全员人数 | 共计 人，其中生产人员： 管理人员： 技术人员： |  |  |  |  |
| 上年度原镁生产能力（万吨） |  |  |  |  |  |
| 上年度原镁实际产量（万吨） |  |  |  |  |  |
| 上年度企业产值（万元） |  |  |  |  |  |
| 上年度销售收入（万元） |  |  |  |  |  |
| 上年度利润总额（万元） |  |  |  |  |  |
| 上年度企业上缴税金总额（万元） |  |  |  |  |  |
| 上年度企业资产总额（万元） |  |  |  |  |  |
| 上年度企业净资产（万元） |  |  |  |  |  |
| 用地总面积（平方米） |  |  |  |  |  |

附表2

现有主要产量变化情况表

| 序号 | 产品 名称 | 上一年度 产品产量 | 原料构成 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白云石 | （万吨） | 国内原产地 |  |  |
| 2 | 原镁 | （万吨） | 硅铁（Si>75%） | （万吨） |  |
|  |  |  | 萤石 | （万吨） |  |

附表3

现有主要生产装备变化情况表

□有变化□无变化

| 序号 | 产品 名称 | 主体生产工艺装备 | 生产能力 （万吨） | 总投资（万元） | 开工时间 | 投产时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白云石 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 原镁 |  |  |  |  |  |  |

注：自查期内无变化在□无变化前打√，有变化填写相关变化内容

附表4

企业能源消耗及资源综合利用情况表

| 序号 | 项目 | 项 目 名 称 | 企业上一年度 实际值 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镁矿山 | 开采回采率（%） |  |  |
| 1 | 镁冶炼企业 | 硅热法镁冶炼工艺综合能耗（吨标煤/吨镁） |  |  |
| 2 |  | 白云石（吨/吨镁） |  |  |
| 3 |  | 硅铁（吨/吨镁） |  |  |
| 4 |  | 上年度企业总新水取水量（万吨） |  |  |
| 5 |  | 还原镁回收率（%） |  |  |
| 6 |  | 硅铁中硅利用率（%） |  |  |
| 7 |  | 粗镁精炼回收率（%） |  |  |
| 8 |  | 镁还原渣综合利用率（%） |  |  |